附件1-1

数字经济科技攻关专项

本专项围绕汽车智能检测、焦化高危区域智能装备研发示范及公共安全智能巡防等重大应用场景，拟解决狭小孔内、车身漆面缺陷检测系统、冶金行业中焦化安全生产管控及智能巡逻车高精定位、5G实时数传等关键实际问题。下设3个项目榜单，总经费预算3750万元，由哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司、建龙西林钢铁有限公司、哈尔滨海邻科信息技术有限公司和黑龙江省人民政府共同出资。

项目榜单1.1 复杂工件视觉缺陷检测成像系统与软件工具研发

自动质检设备一直被欧美、日本等国家垄断，特别对于新能源及传统汽车动力总成、阀体等核心部件孔内检测、新能源及传统汽车整车车身漆面缺陷检测、通用AI缺陷检测平台的重大应用需求突出。本项目榜单拟解决狭小孔内缺陷检测视觉成像系统关键技术、车身漆面缺陷检测成像系统关键技术、复杂工件智能缺陷检测系统软件工具开发等关键实际问题，下设3个课题。

课题1 狭小孔内缺陷检测视觉成像系统关键技术

在新能源及传统汽车动力总成、阀体等核心部件内部存在大量通孔、盲孔等，孔内表面缺陷直接影响最终部件质量。由于内孔空间狭小黑暗，成像及照明严重受限，视觉检测机制和成像系统设计成为关键难题。针对孔内成像开发取图同时需根据成像特点开发相应软件算法来解决自动质量检测控制。

（1）高精度孔内缺陷检测视觉成像系统研发

【需求目标】委托揭榜方研发一台包含视觉成像、图像处理、伺服控制的视觉检测产品，并研发适应φ4mm-φ120mm孔径检测的镜头（类型不超过5种）

【研究内容】研发高精度孔内缺陷检测视觉成像系统，重点研究微细孔内外部光源导入、内部高清全景图像导出、共轴圆心成像光路设计等内容，可高精度无缝扫描、检测孔洞内部。同时操作全自动，检测效率高，提供360°全面检查。

【考核指标】

| 高精度孔内缺陷检测视觉成像系统 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 指标 |
| 最小可检测孔径 | φ4mm |
| 最大可检测孔径 | φ120mm |
| 可检测深度 | 标准100mm，特殊尺寸可定制 |
| 检测速度 | 大于50mm/s |
| 同心度偏离 | ≤3mm |
| 镜头支持分辨率 | 百万级 |
| 产品化成果 | 研发一台包含定制镜头、视觉成像、伺服控制的视觉检测成像装置。 |
| 镜头要求 | 标准C口 |

（2）研发高精度孔内视觉成像及缺陷检测算法

进一步研究孔内环视投影下的高精度视觉缺陷成像算法，融合不同光照的高动态成像技术、环视投影关系及投影模型参数标定等内容，以及智能分类与识别算法，突破孔内照明及环视约束下的高精度、低误检率缺陷检测问题。

【需求目标】委托揭榜方研发一套调试软件系统，两套核心算法（光学成像算法及智能分类与识别算法）。

【研究内容】针对成像特点研发算法，能够识别并对缺陷、定位，对缺陷进行分类、标识；同时给出对应的统计分析及缺陷展示功能的软件。

【考核指标】

| 高精度孔内视觉成像及缺陷检测算法 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 指标 |
| 缺陷检测能力 | 可检测砂眼、磕碰、划伤等缺陷，缺陷尺寸大于0.3mm可被检出 |
| 漏检率 | 0% |
| 过检率 | ≤3% |
| 算法成果 | 两套核心算法（光学成像算法及智能分类与识别算法）。 |

课题2 车身漆面缺陷检测成像系统关键技术

车身漆面涂装外观检测目前主要通过人工目视完成，耗时长，效率低，精度差。表面尺寸大、车身曲面复杂、车身反光是漆面自动化检测的主要难点。主要针对上述难题，从硬件开发到算法开发实现车身漆面检测的自动化，整体改善车身漆面质量检测水平。

（1）研发车身漆面缺陷检测成像硬件系统

【需求目标】委托揭榜方研发一台包含视觉打光、定制化成像的车身漆面成像系统。

【研究内容】重点研究反光表面高精度缺陷检测成像机理、适用复杂表面的动态结构光图案生成与解码、一体化投影—成像装置继承设计等内容，突破大范围、高反光车身表面视觉检测成像机制问题。

【考核指标】

| 车身漆面缺陷检测成像硬件系统 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 指标 |
| 数据量 | 每个位置至少10张 |
| 处理时间 | 跟踪速度：800 mm / s ；采样频率：200 Hz |
| 相机 | 小于8台相机（4个条纹，4个漫反射） 500万像素以上，最高支持200帧 |
| 分辨率 | 检测体积：560mm*60mm*50mm，像素分辨率：0.13mm |
| 形式 | 追踪/走停 |
| 节拍 | 50-70秒 最高线速度800mm/s |
| 检测尺寸 | ≧0.15mm |
| 检查图层 | 电泳/中涂/涂完 |
| 哑光 | OK |
| 光源 | LED 屏幕灯和高速漫射光照明，条纹状光栅光幕，程序光源。 |

（2）车身漆面视觉成像及缺陷检测算法

【需求目标】委托揭榜方根据子课题一的图像特点研发图像处理、自动化控制的漆面检测算法及缺陷检测算法。可识别汽车漆面的漏漆，凹坑，凸起，麻点，划伤，磕碰等缺陷。

【研究内容】进一步研发基于特定成像机理的高精度缺陷成像与检测算法，包括结构光投影高精度特征提取、动态投影测量与高精度缺陷定位、三维缺陷测量/估计/重建等算法，探测车身表面细小涂装瑕疵，解决曲面车身高精度自动检测问题。

【考核指标】

| 车身漆面视觉成像及缺陷检测算法 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 指标 |
| 算法 | 传统视觉结合深度学习技术 |
| 检出率 | ≥98.5% |
| 误判率 | ≤5%（一台车1个以内误判） |
| 检测缺陷 | 可检测＞0.15mm的车身漆面常用表面缺陷 |
| 自动机器人路径规划 | 针对新车型或衍生车型的自动轨迹设定和防碰撞检查，便于新车型导入。 |
| 三维缺陷测量/估计/重建 | 大多数缺陷除了其横向轮廓（2D）外，还会显示成一个地形轮廓（3D）。此项是收集有关缺陷的更多信息，将用于分类和评级步骤。 |
| 算法模型训练量 | 系统出厂已有检测模型库，可实现检测及分类 |
| 调试车数量 | 系统出厂自带的数据库可以检测各种缺陷，包括颗粒，缩孔，气孔，异色点，坑包等瑕疵，此时能实现95%以上检出率，并能分类。随着后续生产更多的缺陷特征出现，系统自主学习优化检测库，最终可以达到98.5%以上的检出率，以及瑕疵工艺分类改善。 |

课题3 复杂表面智能缺陷检测系统软件工具

【需求目标】基于课题1、课题2的算法，开发针对缺陷检测项目的通用复杂表面智能缺陷检测系统软件工具。

【研究内容】制造行业工件种类多，形状复杂，生产线上常需调整不同部件。因此需解决敏捷开发与检测问题，实现对不同类部件多工位的快速、连续检测。为此，围绕汽车制造关键零部件及整车复杂内外表面检测的技术难题，构建具备通用性的、融合光、机、电、软、算的一体化缺陷检测系统软件工具。将异常检测、迁移学习、图像预处理等新一代智能学习技术与不同部件缺陷检测需求结合，研究算法动态切换与模型迁移技术、基于工作流驱动的通用缺陷检测系统流程建模技术及智能缺陷检测系统平台的设计与实现。工具平台可与真实缺陷检测硬件无缝连接，快速部署检测及控制等算法，解决对复杂表面检测新问题、新场景的快速迁移与高效开发，提高部署速度与生产效率。满足多种应用场景对缺陷智能检测的需求。

【考核指标】

对于具体平台具体要求如下：

| 复杂表面智能缺陷检测系统软件工具功能要求 |  |
| --- | --- |
| 在线标注平台 | 可批量上传或引用缺陷库图片，进行在线标注工作，标注工具含基本图形（方框，圆等）以及多边形，具有分类标注功能。 |
| 在线训练平台 | 具有对已有算法类型的训练功能，训练过程进度可视化，并最终获得参数文件。具有验证测试集检测结果功能，可生成测试报告算法文件供低代码开发使用。 |
| 缺陷库存储中心 | 各项目，生成基地反馈缺陷图片进行统一集中管理，备份，图片可供在线标注使用。管理员可增删改查。 |
| 算法工具库存储中心 | 对已有标准化产品算法进行分类管理，归档，供低代码开发使用。 |
| 低代码逻辑开发平台 | 对检测功能实现图形化拖拽方式进行流程化编辑，以快速生成算法文件，自定义参数接口，方便与上位机应用程序对接。 |
| 权限管理 | 根据客户职能定义不同，分配不同的权限，密码，账号可增删改查。 |
| 复杂表面智能缺陷检测系统软件工具性能要求 |  |
| 检测模型 | 至少支持常规缺陷检测、小样本缺陷检测、异常检测、显著性检测模型≥20种。 |
| 检测准确率 | 对于工件通用性（常见）的缺陷检测、小样本缺陷检测、异常检测、显著性检测模型，正确率可到达99%。 |

【对揭榜方要求】

1.项目团队在机器视觉缺陷检测方向有研究基础，有省部级及以上的产业创新平台。

2.项目团队具有机电一体化、伺服控制、工业设计与仿真平台的研究基础，具备实施本项目关键技术的软硬件能力。

3.完成狭小孔内与车身涂装两项检测成像系统后，形成复杂表面智能缺陷检测系统平台技术底座，基于该技术底座可以完成视觉检测任务的设计、仿真、集成、应用，以便使项目中的关键技术能够快速迁移至其他视觉检测场景。

4.揭榜方应当指派具有相关案例经验足够资质和能力的雇员承担项目全部研发工作。应向发榜方提供参与人员信息并保证其真实性，确保基于合法理由收集个人信息，并授权发榜方使用上述个人信息用于本项目履行的目的。

5.揭榜方应保持研发人员的稳定性，不得随意更换已有的主力研发人员若揭榜方需更换研发人员，应当提前30日通知发榜方并征得发榜方书面同意，若发榜方同意揭榜方的更换请求，揭榜方应指派发榜方认可的同等能力人员参与开发工作。

项目总预算：1000万元

实施周期：3年

发榜单位：黑龙江省科学技术厅  哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

联系人：高新技术处 周哲，电话0451-82628379；哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 罗巍，电话13704806315。

项目榜单1.2 焦化高危区域智能装备关键技术及示范应用

本项目榜单研究焦化高危区域安全生产数字化管控的关键技术。包括焦化高危区智能装备研制及系统开发、焦化化产洗脱苯/冷鼓/脱硫/制酸工艺过程机理数学模型搭建、焦化多源/异构/海量数据的融合及分析、协同作业的数字孪生平台系统搭建、焦化物料传输无人值守系统研发、化产智能化管控平台搭建。解决焦化高危领域管控的卡脖子关键技术难题，推动钢铁安全生产数字化转型升级，发挥示范作用，引领行业发展。

【需求目标】

针对冶金行业中焦化安全生产管控的焦化煤气洗脱本/冷鼓/脱硫/制酸过程中工艺参数多、黑箱化、控制滞后的弊端，以及物料传输系统日常巡检和管控难：巡检数据不可追溯、无法建立危害数据库、设备故障或事故无法预知与判断、巡检效果严重依赖经验等问题。通过智能传感器、非接触检测技术、多传感器集成技术、模式识别技术等研究，研制高危区域智能巡检系统。通过检测数学模型研究、多源/异构/海量数据分析，构建焦化运行场景数据库，开发设备健康评估系统。最终达到焦化高危区域生产过程管控的智能化，实现化产工艺流程相对无人化与物料传输系统看护岗位无人值守的目标。

【研究内容】

1.焦化高危区智能装备研制及系统开发；

2.焦化化产洗脱苯工艺/冷鼓/脱硫/制酸过程机理数学模型搭建；

3.焦化多源/异构/海量数据的融合及分析；

4.协同作业的数字孪生平台系统搭建；

5.焦化物料传输无人值守系统研发；

6.化产智能管控平台搭建。

【考核指标】

1.研制焦化高危区物联感知智能传感器不少于4种，包括温度、跑偏、打滑、撕裂等传感器，适应高寒的工作温度：-40℃~70℃；

2.研发化产洗脱苯/冷鼓/脱硫/制酸等工艺过程机理数学模型不少于8种，通过优化工艺过程，吨焦成本降低＞0.68元；

3.研发数据的融合及分析平台1套，数据采集量＞5000点，数据延迟≤100ms；

4.搭建协同作业巡检的数字孪生平台系统1套、化产智能管控平台1套，实现关键设备的实时动态映射及展示；

5.焦化物料传输看护岗位原42人，优化至18人，优化24人；

6.发明专利授权不少于1项，实用新型专利授权不少于2项、软件著作权授权不少于3项。

【对揭榜方要求】

1.牵头揭榜单位应具有独立法人资格的科研院所、高校等机构，具有较强的智能化相关技术研发实力、良好的科研条件、稳定的科研团队。拥有省部级以上工程实验室或研究中心；

2.承担过智能化方向的省级及以上科研项目；

3.拥有钢铁、煤炭、电网或能源领域智能化项目研发业绩至少3项；

4.针对攻关需求能够提出计划合理、目标清晰、路线可行的技术攻关方案，有能力完成榜单提出的各项研发任务；

5.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年无不良信用记录或重大违法行为。

项目总预算：2000万元

实施周期：3年

发榜单位：黑龙江省科学技术厅、建龙西林钢铁有限公司

联系人：高新技术处 周哲，电话0451-82628379；建龙西林钢铁有限公司 张达鑫，电话15094583085。

项目榜单1.3 公共安全领域面向特定场景的人工智能关键技术研究与开发——智能巡逻车关键技术研发

本项目榜单围绕车巡、路巡、网格化和定点监视的安全监督模式，在开放环境、工厂厂区、园区和校园公安管理等应用场景中开展应用智能巡逻车技术研发，实现高精定位、5G实时数传、人像和车型车牌识别、异常行为检测，可疑物品处置，大幅度提高治安管理的效率和效果。

【需求目标】

随着我国经济快速发展，广场、交通枢纽、商场、园区、工厂等人员密集场所数量和规模不断增长，一线警力对于现场数据、情报信息、快速到场的需求急迫，同时指挥部门也急需全面直观地掌握一线多维度信息。通过开展智能巡逻车自主行驶、环境感知、场景分析、自主决策、机械臂操作控制和多场景适配应用等关键技术的研发应用，实现研制生产警用巡逻新装备，节约警力，提升治安管理现代化水平的目标。

【研究内容】

1.自主巡逻防控技术。研发巡逻车自主行驶技术，通过多传感器数据的信息融合，实现环境感知、避障、定位、路径规划和安全行驶。

2.智能感知分析技术。开发智能识别算法，通过车型和车牌照识别、人脸识别、语音识别，实现车辆和人员身份验证；通过连续大范围观测，分析场景态势，预报发展趋势，实现安全隐患自动发现，热点场景自动上传报告。

3.自主决策与操作技术。研发机械臂自动识别、自主决策和操控技术，实现远程遥控机械臂物品处置操作。

4.多场景应用适配技术。实现环境监测，在治安管理、违停管控、设施巡检、安全排查、远程响应、群众服务等场景中应用。

【考核指标】

1.研发智能巡逻车原型系统，数量1套。

2.移动平台运动指标：移动平台最高速度>25km/h（空载），续航里程>50km，爬坡能力>12°，负载能力>200kg，室外车体定位精度优于0.2m。

3.智能感知与分析指标：人脸识别准确率>92%，车型识别准确率>95%，车牌照识别准确率>92%，可观测范围>200m，观测范围内异常事件监测率>80%。

4.自主决策和操作指标：可疑物体定位精度优于0.05m机械臂可抓取物体重量大于2kg。

5.系统升级指标：支持OTA远程升级。

6.知识产权成果指标：申请发明专利4项以上。

【对揭榜方要求】

揭榜方具有机器视觉和自动控制领域工程项目经验。

经费总预算：750万元

实施周期：3年

发榜单位：黑龙江省科学技术厅  哈尔滨海邻科信息技术有限公司

联系人：社会发展科技处 张伟，电话：0451-82628292；哈尔滨海邻科信息技术有限公司 刘明军，电话：13904801920。